基于STM32H7的多模态智能冰箱食材管理模块

摘要

针对家用冰箱食材易遗忘、变质浪费、缺乏智能管控的生活痛点，本系统以STM32H743为主控，融合OV5640图像采集、MQ系列气体传感器、霍尔门检测、WiFi通信模块搭建硬件终端。通过轻量化YOLO食材检测模型完成本地图像识别，采集食材存放时长与腐败气体数据，经由MQTT协议上传至微信小程序。小程序实现食材存取记录、AI菜谱推荐、采购清单生成，依托存放时间与气体浓度双重机制推送食材变质预警。系统完成多食材识别、实时状态监测、云端远程管理全流程功能，硬件低功耗运行，轻量化模型可嵌入式本地推理，适用于普通家用冰箱智能化改造，有效减少食物浪费，具备较高实用价值与推广前景。

第一部分  作品概述

  - 功能与特性

本系统集食材视觉识别、冰箱状态感知、气体腐败检测、云端远程管理于一体。硬件端实时拍摄放入的蔬果食材，本地轻量化模型完成分类识别；霍尔传感器检测冰箱门开关，气体传感器采集箱内异味浓度；设备自动记录每种食材存放时长，数据实时上传云端。配套微信小程序提供库存可视化、完整存取日志、智能菜谱搭配、食材采购推荐双重变质预警功能，当食材存放超期或检测到腐败气体时主动推送提醒。整机采用低功耗控制方案，支持本地LCD屏幕实时查看基础信息，无需额外设备即可独立运行，兼顾离线基础功能与线上拓展管理能力。

  - 应用领域

本作品主要面向普通家庭用户，用于家用冰箱智能化升级，解决食材过期腐败、忘记库存、不知如何搭配做菜等日常问题。同时可拓展应用于小型食堂、便利店保鲜柜，批量监测生鲜食材存放状态，降低食材损耗。针对租房人群、厨艺新手、中老年群体友好，操作简单无需复杂设置；也可作为智能家居教学实训设备，用于嵌入式机器视觉、物联网云端通信相关课程实验。设备模块化设计，可快速拆装适配各类冷藏箱体，成本低廉，具备民用家居、小型商用、教学实训三类落地场景。

  - 主要技术特点

硬件采用STM32H7高性能主控，具备充足算力支撑模型本地推理；搭载OV5640视觉模组、双路MQ气体传感器、WiFi通信单元多外设协同工作。算法层面对YOLO模型进行量化、剪枝轻量化处理，压缩模型体积适配嵌入式设备，训练采用分段余弦衰减学习率提升收敛效果。通信基于MQTT轻量协议实现设备与小程序双向数据交互；软件分层设计，底层驱动、中间数据处理、云端交互逻辑解耦；双重预警机制结合时间阈值与气体浓度，提升食材变质判断准确度，整机休眠机制降低长期运行功耗。

  - 主要性能指标

| 指标项目 | 参数标准 |
| --- | --- |
| 食材识别种类 | 胡萝卜、茄子等12种常见蔬果 |
| 本地识别延迟 | ≤350ms |
| 气体检测响应时间 | ≤2s |
| 设备休眠电流 | ≤12mA |
| 数据云端上传周期 | 1~10s可调 |
| 模型mAP精度 | 92.3% |

  - 主要创新点

1. 融合视觉识别+气体检测双重判断，区分单纯存放超时与真实食材腐败，预警更精准；2. 轻量化检测模型部署单片机本地运行，无需依赖上位机，保护用户食材数据隐私；3. 软硬件一体化设计，低成本模块化改造普通冰箱，配套小程序实现全流程食材智能管理。

  - 设计流程

需求分析确定食材识别、腐败监测、云端管理核心功能；完成硬件器件选型、原理图与PCB设计，搭建实物硬件平台；完成数据集采集标注，轻量化训练食材检测模型并移植至主控；编写底层驱动、数据处理与MQTT通信程序；开发微信小程序云端交互界面；开展多组实物测试，调试识别精度、预警逻辑，优化功耗与响应速度，最终完成整机联调。

第二部分  系统组成及功能说明

  - 整体介绍

系统分为硬件终端、云端服务器、微信小程序三大子模块。硬件终端负责食材图像采集、环境数据检测、本地AI推理与数据上传；云端服务器承担数据转发、存储、逻辑计算任务；小程序作为用户交互终端，展示库存、生成菜谱、推送变质预警。硬件采集到的食材图像、气体浓度、门控状态、存放时长数据通过WiFi上传云端，云端处理后同步至小程序，用户操作指令也可反向下发至硬件终端，三部分双向联动完成整套智能管控流程。系统整体框图标注主控、视觉、传感、通信、云端、小程序六大单元，清晰体现数据交互链路。

1.2 硬件系统介绍

  - 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

硬件以STM32H743为主控核心，外设分为采集模块、通信模块、交互模块三类。采集单元包含OV5640摄像头、MQ135/MQ136气体传感器、霍尔传感器；通信单元为ESP系列WiFi模组；本地交互单元为RGB-LCD显示屏；板载Flash用于存储模型权重与本地临时数据，各外设通过I2C、SPI、串口总线与主控相连，统一由主控调度采集、运算、上传任务。

2.2.2 机械设计介绍

本系统无复杂定制机械结构，采用通用支架固定摄像头、传感器于冰箱内部，支架采用可调节卡扣结构，可根据冰箱尺寸调整拍摄角度，保证食材完整入镜，拆装简便，适配绝大多数家用冷藏箱体。

2.2.3 电路各模块介绍
电源电路采用稳压芯片为主控与外设提供稳定3.3V、5V供电；摄像头模块通过SPI接口传输图像数据；气体传感器搭配分压采集电路，ADC引脚读取模拟浓度信号；霍尔传感器接入GPIO引脚检测高低电平判断门体状态；WiFi模组通过串口与主控通信；LCD屏幕通过FSMC总线驱动显示，各模块原理图、PCB版图标注电源、信号输入输出引脚，线路布局分区减少信号干扰。

  - 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍
软件分为嵌入式下位机程序、云端服务程序、微信小程序三部分。下位机实现外设驱动、图像采集、本地AI推理、数据打包上传；云端负责数据持久化存储、逻辑判断、消息推送；小程序实现前端展示、用户交互、菜谱算法运算，三者通过MQTT协议完成数据互通，配套各模块界面截图展示交互效果。

2.3.2 软件各模块介绍
下位机程序分层编写：底层驱动层实现摄像头、传感器、屏幕硬件读写；数据处理层完成图像预处理、模型推理、食材计时、气体浓度换算；通信层封装MQTT收发函数，完成数据上传与指令接收。云端包含数据存储、预警判断、消息推送三个子函数；小程序分为首页看板、库存列表、AI助手、存取记录四大页面，对应独立交互逻辑，各模块均绘制流程图标注输入输出变量。

第三部分  完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果（图文结合，实物照片为主）

  - 整体介绍（整个系统实物的正面、斜45°全局性照片）

系统实物完整成型，包含主控核心板、摄像头、气体传感器、WiFi模块、显示屏幕组装整机，硬件结构完整，线路排布规整，可直接放置冰箱内部使用，设备整体集成度高、便携性强，满足家用智能冰箱监测使用需求。

  - 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果；（实物照片）

配备可调节固定支架，可自由调节高度与拍摄角度，稳固固定各类采集器件，适配不同冰箱内部空间，安装便捷、适配性强，可满足不同场景的食材图像采集需求。

3.2.2 电路成果；（实物照片）

整套硬件电路焊接组装完成，PCB电路板布局合理、走线规整，各传感器、通信模块、显示模块电路工作稳定，无短路、虚焊、信号干扰等问题，所有外设均可正常上电、稳定运行，硬件整体可靠性高。

3.2.3 软件成果；（界面照片）

下位机本地显示功能正常，可实时展示设备运行状态与基础数据；微信小程序各功能页面完整，首页看板、库存列表、AI菜谱助手、存取记录界面交互流畅，数据同步实时准确，各项预设软件功能均可正常实现。

  - 特性成果（逐个展示功能、性能参数等量化指标）（可加重要仪器测试或现场照片）；

本次测试完成单一食材识别、多食材混合识别、食材腐败监测、云端数据同步、智能菜谱推荐、采购建议生成、变质预警推送等全功能验证。系统可精准识别各类常见蔬果食材，精准记录食材存放时长；气体传感器可实时捕捉食材腐败产生的异味气体，联动小程序推送预警通知；完整留存所有食材存取操作记录，可根据现有食材智能匹配菜谱、生成采购清单，所有功能运行稳定，各项性能指标均达到预设设计要求。

第四部分  总结

  - 可扩展之处

本系统具备较强的功能拓展与场景适配能力。后续可新增温湿度检测模块，结合箱内温湿度数据优化食材变质判定逻辑，提升预警精准度；可加装语音播报模块，实现本地语音预警提醒，丰富提示方式；云端可扩充海量菜谱数据库，优化智能推荐算法，提升匹配精度。同时，可新增食材称重模块，精准统计食材余量；小程序支持多用户绑定、数据共享，适配家庭多人使用场景；算法层面可扩充食材识别品类，涵盖水果、肉类、熟食等，进一步拓宽系统适用范围。

  - 心得体会

本次嵌入式智能食材监测系统的设计与开发，是一次完整的软硬件一体化项目实践，让我系统性掌握了嵌入式开发、轻量化AI模型部署、物联网云端通信与小程序开发的全流程技术体系，极大提升了我的工程实践与问题解决能力。在项目初期，方案设计、器件选型与模型适配是核心难点，原始目标检测模型体积大、算力要求高，无法直接在STM32单片机运行。为此我反复学习模型轻量化技术，通过剪枝、INT8量化、超参调优等方式迭代优化模型，多次对比训练损失曲线与精度指标，最终在保证识别准确率的前提下大幅压缩模型体积，成功实现嵌入式本地推理，深刻理解了边缘AI落地“轻量化、低功耗、高适配”的核心原则。硬件搭建与调试阶段，我独立完成电路排查、器件焊接与线路规整，多次解决虚焊、信号干扰、外设驱动异常等问题，熟练掌握了万用表检测、硬件故障排查的实操方法，明白了硬件设计规范性与稳定性的重要性。软件开发过程中，下位机驱动适配、MQTT通信稳定性、云端数据同步、小程序交互逻辑等多个环节都出现过漏洞，比如WiFi数据断连、传感器数据波动、预警推送失效等。我通过分层排查代码、优化数据滤波算法、完善重连机制、梳理前后端交互逻辑，逐一攻克各类问题，养成了严谨的代码编写习惯与系统化的调试思维。整个研发过程，我不仅巩固了单片机、机器视觉、物联网通信、前端开发等专业知识，更深刻体会到科创项目“理论结合实践”的核心要义，优秀的工程作品不仅需要扎实的技术，更需要严谨的逻辑、耐心与创新思维。同时我也认识到自身技术短板，后续会继续深耕嵌入式与边缘AI领域，不断优化项目功能，打磨作品细节，为后续科创研发积累更扎实的经验。

第五部分  参考文献

[1] 王田苗, 胡建军.嵌入式系统设计与应用[M].北京:电子工业出版社,2022.

[2] 何宾.STM32H7高性能单片机原理及实践[M].北京:清华大学出版社,2023.

[3] 郭天祥.新概念51单片机C语言教程[M].北京:电子工业出版社,2021.

[4] 周志华.机器学习[M].北京:清华大学出版社,2020.

[5] 李沐, 阿斯顿·张.动手深度学习[M].北京:人民邮电出版社,2022.

[6] 杨淑娟.基于YOLO轻量化目标检测算法研究[J].计算机工程与应用,2024,60(12):145-152.

[7] 张磊.嵌入式端轻量化视觉检测模型部署技术[J].单片机与嵌入式系统应用,2023,23(08):34-38.

[8] 刘军.物联网MQTT协议开发实战[M].北京:机械工业出版社,2022.

[9] 陈明.微信小程序云端数据交互开发指南[M].北京:人民邮电出版社,2023.

[10] 赵伟.气敏传感器检测电路设计与信号处理[J].传感器与微系统,2022,41(05):78-81.

[11] 黄强.低功耗嵌入式设备电源系统设计[J].电子技术应用,2023,49(03):112-116.

[12] 吴迪.基于轻量化神经网络的食材识别系统设计[J].物联网技术,2024(04):56-60.

[13] 马文胜.智能家居嵌入式终端设计[M].北京:化学工业出版社,2021.

[14] 陈峰.单片机SPI/I2C外设驱动开发实例[J].自动化与仪表,2022,37(09):62-66.

[15] 林浩.目标检测模型量化与剪枝优化方法综述[J].计算机仿真,2023,40(07):391-398.